fibionic | Gewichtslogging

Kurzanleitung für Anwender

Wichtig: Excel-Dateien immer lokal speichern. Keine OneDrive-Datei direkt verwenden.

1. Vorbereitung

• Waage per USB bzw. USB-RS232-Adapter anschließen.

• Waage auf kontinuierliche Ausgabe und Einheit g stellen.

2. Arbeitsablauf

1. Programm starten.

2. In Quelle auf Automatisch erkennen klicken.

3. Excel-Datei auswählen.

4. Sheet, Spalte, Zeile und Logging-Format prüfen.

5. Zielgewicht und Abweichung in Gramm einstellen.

6. Quelle starten klicken.

7. Bauteil auflegen und auf stabilen Messwert warten.

8. Wert wird automatisch in Excel geschrieben.

9. Bauteil entfernen. Danach ist die nächste Wägung bereit.

3. Wichtige Regeln

• Wenn kein Port gefunden wird: Kabel, Adapter und Stromversorgung prüfen.

• Wenn eine Einheiten-Fehlermeldung erscheint: Waage auf g umstellen.

• Wenn die Datei später in OneDrive liegen soll: erst lokal loggen, danach synchronisieren.

4. Pause / Stopp

• Logging pausieren: Verbindung bleibt aktiv, aber es wird nichts ins Excel geschrieben.

• Stopp: Quelle wird beendet und die App kehrt in den Startzustand zurück.